OsteoBiol® Derma - suomi -

OsteoBiol®-kalvo, luokan III lääketieteellinen laite (viite- direktiivi 93/42 / ETY, jota on muutettu direktiivillä 2007/42 ETY) kudosten uudistamiseksi.
OMINAISUUDET: kollageenimembraani, joka on saatu sian ihosta käyttäen patentoitua Tecnoss-prosessia. Derman koostumus ja lujuus mahdollistavat hyvän stabiliteetin sille ja alla olevalle siirteelle. Läpän sulku tulee olla hyvin ommeltu. Resorboituva ja bioyhteensopiva. Tuote voi toimia valittujen lääkkeiden kantajana.
KOOT: Vakio (Standard), paksuus noin 2-3 mm; Hieno (Fine), paksuus noin 1 mm; Erittäin ohut (X-Fine), paksuus noin 0,4-0,6 mm.
ARVIOITU RESORBOITUMINEN: Standard noin 4/6 kuukautta: Fine noin 2/4 kuukautta: X-Fine noin 1 kuukausi. Materiaalin täydellinen resorboituminen saattaa kestää pidempään riippuen puutoskohdan olosuhteista. 
KLIINISET INDIKAATIOT: kalvo rekonstruktioiden suojaamiseksi tai puuttuvien kudosten (laparocele) osittaiseen tai täydelliseen korvaamiseen. Derma on kollagenoitu täyteaine, esimerkiksi luuharjanteen distraktio-operaatioon tai luuharjanteen halkaisuoperaatiossa. Voidaan käyttää infektoimattomien, ei-skleroottisten ja hyvin verestettyjen luunpuutosten suojaamiseksi.
PAKKAUS: kertakäyttöinen steriili läpipainopakkaus.
RINNAKKAISVAIKUTUKSET: ei tiedossa. Hyväksytty tuotanprosessissa ei todettu vasta-ainereaktioita mutta niiden mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois.  
KONTRAINDIKAATIOT: ei saa käyttää potilailla, joilla on sairauksia tai tiloja, jotka ovat kontraindikoituja  leikkaukseen tai joilla on akuutti tai krooninen infektio (osteomyeliitti). Ei ole tarkoitettu potilaille, joilla on immunologisia häiriöitä tai autoimmuunisairaus, varsinkin imeväisillä ja iäkkäillä. Älä käytä suoraan tai lähellä suuria verisuonia tai hermoja. Älä käytä huonosti verestetyissä, nekroottisissa tai tartunnan saaneissa vastaanottajien puutoskohdissa. Älä käytä puutoskohdissa, jotka eivät takaa tuotteen stabiliteettia ja suojausta sen jälkeen, kun se on asetettu paikalleen.
VAROITUS: Tuotetta ei ole testattu raskaana olevilla potilailla. Tuote on tarkoitettu kirurgeille, joilla on hyvä kliininen kokemus biomateriaalien käytöstä. Noudata tarkasti ohjeistusta joka on saatavana xenografteihin liittyvästä tieteellisen kirjallisuudesta.  Kirurgi vastaa biomateriaalien oikeasta käytöstä ja potilaan kliinisestä hoidosta
KÄSITTELY: avaa pakkaus ja kostuta kalvo 3-5 minuuttia steriilissä fysiologisessa liuoksessa. Kun kalvo on muotoiltu haluttuun kokoon steriileillä instrumenteilla, laita se hyvin valmisteltuun siirrekohtaan. Derma voidaan laittaa elevaattorilla avattuun taskuu, johon derma kiinnitetään napakasti ompelein kiinni.  N.B: jos Derma paljastuu, suosittelemme sen poistamista vain jos kyseessä on ilmeisen superinfektio. Derma paranee myös ns. secondary intention tyyppisesti.

ERÄPÄIVÄ: Tuotteen voimassaolo on viisi vuotta sterilointipäivästä, ja viimeinen käyttöpäivämäärä ilmoitetaan sekä etiketissä että pakkauksessa. Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut tai avattu ennen käyttöä; tuote on kertakäyttöinen eikä sellaisenaan saa steriloida uudelleen.
VARASTOINTI: Tuote on säilytettävä poissa suorista lämmönlähteistä ja auringonvalosta kuivassa ja puhtaassa paikassa lämpötiloissa +4 - + 40 ° C.
TUOTTEEN ALKUPERÄ: seuraava koodi (REF) näkyy etiketissä, tuotteessa ja pakkauksessa: EDXXZY. "Y" osoittaa materiaalin alkuperän (S = sika).